Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej 380412W Julianów-Borzymówka

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, dz. nr ewid. 18 obręb 0002 Borzymówka

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 |  |  | km | 0,29 |
| 1. |  | 0,29313 |  |  |  |  | 0,29 |

2. Podbudowa pod poszerzenie drogi Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 |  | Analogia - Profilowanie i zagęszczanie podbudowy na poszerzeniu drogi krotność= 1,00 |  |  | m2 | 674,20 |
| 1. |  | 293,13*2,3 |  |  |  |  | 674,20 |

3. Przepusty Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-050-020 |  | Analogia - Przepusty rurowe pod drogami ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-080-040 |  | Analogia - Przepusty rurowe pod drogami z rur HDPE/PEHD SN8 o średnicy 60 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 8,50 |
| 1. |  | 8,5 |  |  |  |  | 8,50 |

4. Roboty drogowe Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01050-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 615,57 |
| 1. |  | 2*1,05*293,13 |  |  |  |  | 615,57 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 060,96 |
| 1. |  | (293,13+10)*3,50 |  |  |  |  | 1 060,96 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 060,96 |
| 1. |  | 1060,96 |  |  |  |  | 1 060,96 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60108-020-034 |  | Analogia - Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa wyrównawcza w ilości 50 kg/m2 krotność= 1,00 |  |  | t | 53,05 |
| 1. |  | 1060,96*0,05 |  |  |  |  | 53,05 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 647,22 |
| 1. |  | 293,13*5,5+10,0*3,5 |  |  |  |  | 1 647,22 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02030-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 647,22 |
| 1. |  | 1647,22 |  |  |  |  | 1 647,22 |

5. Pobocza Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0201-01-050 |  | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych. Grunt rodzimy piaszczysty. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 235,93 |
| 1. |  | (297,13+292,70)*0,40 |  |  |  |  | 235,93 |

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej 380407W

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 96-513 Nowa Sucha, dz. nr ewid. 97 obręb 0010 Leonów

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 |  |  | km | 0,78 |
| 1. |  | 0,780 |  |  |  |  | 0,78 |

2. Podbudowa pod poszerzenie drogi Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60102-030-050 |  | Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 248,00 |
| 1. |  | 2*0,8*780,0 |  |  |  |  | 1 248,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 248,00 |
| 1. |  | 1248,0 |  |  |  |  | 1 248,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 |  | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 248,00 |
| 1. |  | 1248,0 |  |  |  |  | 1 248,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 248,00 |
| 1. |  | 1248,0 |  |  |  |  | 1 248,00 |

3. Roboty drogowe Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01050-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 248,00 |
| 1. |  | 2*0,8*780,0 |  |  |  |  | 1 248,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 730,00 |
| 1. |  | 780,0*3,50 |  |  |  |  | 2 730,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2 730,00 |
| 1. |  | 2730 |  |  |  |  | 2 730,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60108-020-034 |  | Analogia - Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa wyrównawcza w ilości 50 kg/m2 krotność= 1,00 |  |  | t | 136,50 |
| 1. |  | 2730,0*0,05 |  |  |  |  | 136,50 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 900,00 |
| 1. |  | 780,0*5,0 |  |  |  |  | 3 900,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02030-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3 900,00 |
| 1. |  | 3900,0 |  |  |  |  | 3 900,00 |

4. Pobocza Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0201-01-050 |  | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych. Grunt rodzimy piaszczysty. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 624,00 |
| 1. |  | 780,0*0,40*2 |  |  |  |  | 624,00 |

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej 380416W w miejscowości Nowa Sucha

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, dz. nr ewid. 129 i 182 obręb 0013 Nowa

Sucha

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00 |  |  | km | 0,27 |
| 1. |  | 0,274 |  |  |  |  | 0,27 |

2. Roboty drogowe Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 437,20 |
| 1. |  | 273,25*0,8*2 |  |  |  |  | 437,20 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50721-030-040 |  | Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 44,00 |
| 1. |  | 44,0 |  |  |  |  | 44,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50721-040-040 |  | Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność= 3,00 |  |  | m | 44,00 |
| 1. |  | 44,0 |  |  |  |  | 44,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-050-050 |  | Analogia - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 22,00 |
| 1. |  | 22,0 |  |  |  |  | 22,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01050-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t - na poszerzeniu drogi krotność= 1,00 |  |  | m2 | 409,88 |
| 1. |  | 273,25*0,75*2 |  |  |  |  | 409,88 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-060-050 |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 983,70 |
| 1. |  | 273,25*3,6 |  |  |  |  | 983,70 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 983,70 |
| 1. |  | 273,25*3,6 |  |  |  |  | 983,70 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60108-020-034 |  | Analogia - Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową,warstwa wyrównawcza w ilości 50 kg/m2 krotność= 1,00 |  |  | t | 49,19 |
| 1. |  | 983,70*0,05 |  |  |  |  | 49,19 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 393,58 |
| 1. |  | 1393,58 |  |  |  |  | 1 393,58 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-01030-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 366,25 |
| 1. |  | 273,25*5,0 |  |  |  |  | 1 366,25 |

3. Pobocza Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0204-03-050 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 218,60 |
| 1. |  | 273,25*0,4*2 |  |  |  |  | 218,60 |

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Białynin

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, dz. nr ewid. 73/1 obręb 0020 Orłów

204 obręb 0014 Nowy Białynin

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty drogowe Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60107-010-060 |  | Analogia - Mechaniczne wyrównywanie nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym,średnia grubość warstwy 5 cm krotność= 1,00 |  |  | m3 | 49,95 |
| 1. |  | (120,0+150,0)*3,7*0,05 |  |  |  |  | 49,95 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01030-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 972,00 |
| 1. |  | (120,0+150,0)*3,6 |  |  |  |  | 972,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 972,00 |
| 1. |  | 972,00 |  |  |  |  | 972,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-01030-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t krotność= 1,00 |  |  | m2 | 945,00 |
| 1. |  | (120,0+150,0)*3,5 |  |  |  |  | 945,00 |

2. Pobocza Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0204-03-050 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 108,00 |
| 1. |  | (120,0+150,0)*0,20*2 |  |  |  |  | 108,00 |