Przedmiar robót

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Nowej Suchej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50A

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Ocieplenie ścian fundamentowych Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-050-050 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 23,72 |
| 1. |  | (15,14+8,58)*1,0 |  |  |  |  | 23,72 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-050-050 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 25,07 |
| 1. |  | (2,10+3,54+1,6+7,45+13,17)*0,9 |  |  |  |  | 25,07 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0104-02-060 |  | Wykopy o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m,w gruncie kategorii III,przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów krotność= 1,00 |  |  | m3 | 37,17 |
| 1. |  | (9,98+15,34+7,58+2,70+4,34+1,50+7,34+13,17)*0,60*1,00 |  |  |  |  | 37,17 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050 |  | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,42 |
| 1. |  | (8,98+14,14+7,58+2,10+5,54+0,90+6,74+13,17+0,60+0,60)*1,2 |  |  |  |  | 72,42 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0211-03-050 |  | Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach,na powierzchniach do 3,0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,42 |
| 1. |  | 72,42 |  |  |  |  | 72,42 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0203-04-060 |  | Analogia - Wyrównanie ścian fundamentowych - 30% krotność= 1,00 |  |  | m3 | 22,33 |
| 1. |  | 74,42*0,3 |  |  |  |  | 22,33 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-02-050 |  | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie (CT99) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,42 |
| 1. |  | 72,42 |  |  |  |  | 72,42 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0603-01-050 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,42 |
| 1. |  | 72,42 |  |  |  |  | 72,42 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I0603-02-050 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z emulsji asfaltowej - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,42 |
| 1. |  | 72,42 |  |  |  |  | 72,42 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-01-050 |  | Analogia - Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi wodoodpornymi gr. 15 cm metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,96 |
| 1. |  | (8,98+14,44+7,58+2,10+5,54+0,90+6,89+13,17+0,60+0,60)*1,2 |  |  |  |  | 72,96 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-05-020 |  | Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu krotność= 1,00 |  |  | szt | 43,10 |
| 1. |  | 8,98*1,2*4 |  |  |  |  | 43,10 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,96 |
| 1. |  | 72,96 |  |  |  |  | 72,96 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2609-05-050 |  | Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "CERESIT".Dodatkowa warstwa siatki (parter) (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,96 |
| 1. |  | 72,96 |  |  |  |  | 72,96 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych SEK 2-040211-01-050 |  | Wykonanie wypraw elewacyjnych z tynków mozaikowych na ścianach krotność= 1,00 |  |  | m2 | 20,86 |
| 1. |  | (0,60+0,60+13,17+6,74+0,90+5,24+2,10+7,58+14,34)*0,3+9,13*1,2*0,5 |  |  |  |  | 20,86 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30207-020-050 |  | Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych z gruntowaniem powierzchni krotność= 1,00 |  |  | m2 | 55,76 |
| 1. |  | 8,98*1,0*0,5+(14,34+7,58+2,10+5,24+0,90+6,74+13,17+0,60*2)*1,0 |  |  |  |  | 55,76 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0105-02-060 |  | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów,z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III krotność= 1,00 |  |  | m3 | 30,98 |
| 1. |  | (9,98+15,34+7,58+2,70+4,34+1,50+7,34+13,17)*0,50*1,00 |  |  |  |  | 30,98 |

2. Element Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Wymiana stolarki drzwiowej Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30702-060-050 |  | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9,84 |
| 1. |  | 2,4*2,05*2 |  |  |  |  | 9,84 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-190930-1001-050 |  | Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050 |  | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00 |  |  | m2 | 522,52 |
| 1. |  | (8,98+14,14+6,74+0,49+2,10+5,54+0,90+6,74+13,17+0,60+3,74+0,60)*2,20+(8,98+14,14+9,58+2,10+5,54+0,90+6,74+13,17+0,60+3,74+0,60)*3,40+(8,98+14,14+6,74+2,10+2,35+0,90+0,38+5,65+6,74+13,17+0,60+3,74+0,60)*3,35+0,90*2,80*2+0,90*5,65*2+13,70*0,53*0,5-(0,84*1,37*2+1,72*1,37+0,80*0,78+1,74*1,77*2+0,84*1,77+1,14*1,37*2+1,16*2,1+1,14*1,37*2+1,72*1,37*2+0,80*0,78*2+1,14*1,77+1,47*1,77+1,47*2,1*2+1,46*2,10+2,2*2,1+0,84*0,87*5+1,74*1,37*3+1,14*1,37+1,74*1,37+0,8*0,78+1,74*1,77*3+1,14*1,77+0,84*0,87+2,2*2,1*2) |  |  |  |  | 522,52 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-04-050 |  | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie krotność= 1,00 |  |  | m2 | 522,52 |
| 1. |  | 522,52 |  |  |  |  | 522,52 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-01-050 |  | Analogia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian krotność= 1,00 |  |  | m2 | 532,80 |
| 1. |  | (9,13+14,44+6,89+0,64+2,10+5,24+0,90+7,04+13,17+0,60+4,04+0,75)*2,20+(9,13+14,44+9,88+2,10+5,24+0,90+7,04+13,17+0,60+4,04+0,75)*3,40+(9,13+14,44+7,04+2,10+2,05+0,90+0,68+5,35+7,04+13,17+0,60+4,04+0,75)*3,35+0,90*2,80*2+0,90*5,35*2+14,0*0,53*0,5-(0,84*1,37*2+1,72*1,37+0,80*0,78+1,74*1,77*2+0,84*1,77+1,14*1,37*2+1,16*2,10+1,14*1,37*2+1,72*1,37*2+0,8*0,78*2+1,14*1,77+1,47*1,77+1,47*2,10*2+1,46*2,1+2,2*2,1+0,84*0,87*5+1,74*1,37*3+1,14*1,37+1,74*1,37+0,8*0,78+1,74*1,77*3+1,14*1,77+0,84*0,87+2,2*2,1*2) |  |  |  |  | 532,80 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-02-050 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży krotność= 1,00 |  |  | m2 | 24,68 |
| 1. |  | (0,9*21+1,5*25+1,8*30+2,1*11+2,15*8+1,2*6+2,2*3)*0,15 |  |  |  |  | 24,68 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-04-020 |  | Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły krotność= 1,00 |  |  | szt | 2 016,00 |
| 1. |  | 2016 |  |  |  |  | 2 016,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach krotność= 1,00 |  |  | m2 | 532,80 |
| 1. |  | 532,80 |  |  |  |  | 532,80 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I2601-05-050 |  | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Dodatkowa warstwa siatki (parter) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 177,65 |
| 1. |  | (9,13+14,44+6,89+0,64+2,10+5,24+0,90+7,04+13,17+0,60+4,04+0,60)*3,0-(2,2*2,1*2+1,45*2,1+0,86*0,86*6) |  |  |  |  | 177,65 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-07-050 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach krotność= 1,00 |  |  | m2 | 49,35 |
| 1. |  | (0,9*21+1,5*25+1,8*30+2,1*11+2,15*8+1,2*6+2,2*3)*0,30 |  |  |  |  | 49,35 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-08-040 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,00 |  |  | m | 237,20 |
| 1. |  | 1,74*7+1,37*9+2,15+1,77*8+2,2*2+2,1*4+0,86*3+1,14*3+1,37*6+1,77*4+1,74*3+2,15*6+2,2+2,1*4+1,46+0,86*15+1,14*2+1,37*4+1,16+2,1*2+0,86*3+1,37*5+2,15+1,74*2+1,77*6+9,15*6+6,7+2,5+2,8*2+5,35*2 |  |  |  |  | 237,20 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych SEK 2-040207-01-050 |  | Wykonanie wypraw elewacyjnych z silikatowych mas tynkarskich typu baranek na ścianach krotność= 1,00 |  |  | m2 | 532,80 |
| 1. |  | 532,80 |  |  |  |  | 532,80 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych SEK 2-040207-02-050 |  | Wykonanie wypraw elewacyjnych z silikatowych mas tynkarskich typu baranek na ościeżach krotność= 1,00 |  |  | m2 | 47,07 |
| 1. |  | (1,74*7+1,37*9+2,15+1,77*8+2,2*2+2,1*4+0,86*3+1,14*3+1,37*6+1,77*7+2,15*6+2,2+2,1*4+1,46+0,86*15+1,14*2+1,37*4+1,16+2,1*2+0,86*3+1,37*5+2,15+1,74*2+1,77*6)*0,3 |  |  |  |  | 47,07 |

5. Ocieplenie stropodachu Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0519-06-050 |  | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 10,00 |
| 1. |  | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0519-07-050 |  | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 10,00 |
| 1. |  | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-10W0323-03-040 |  | Analogia - Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu - głębokość cięcia 5cm - otwory technologiczne do wdmuchiwania granulatu 40x40 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 64,00 |
| 1. |  | 64,00 |  |  |  |  | 64,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-10W0323-04-040 |  | Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu - głębokość cięcia następny 1cm krotność= 3,00 |  |  | m | 64,00 |
| 1. |  | 64,00 |  |  |  |  | 64,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120303-04-050 |  | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9 o gru bości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 636,97 |
| 1. |  | 636,97 |  |  |  |  | 636,97 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9120303-06-050 |  | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9 o gru bości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: dodatek za każdy 1 cm grub.ponad 15 cm krotność= 10,00 |  |  | m2 | 636,97 |
| 1. |  | 636,97 |  |  |  |  | 636,97 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30705-050-050 |  | Analogia - Naprawa i uzupełnienie otworów do nadmuchu granulatu - montaż blachy stalowej gr. 4 mm dwukrotnie malowaną farbą przeciwrdzewną miniową 60% krotność= 1,00 |  |  | m2 | 10,00 |
| 1. |  | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170152-02-020 |  | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy do 200 mm - w celu wentylacji przestrzeni dachowej wstawione w kilku miejscach po otworach do wdmuchania granulatu krotność= 1,00 |  |  | szt | 14,00 |
| 1. |  | 14,00 |  |  |  |  | 14,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-01-050 |  | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną krotność= 1,00 |  |  | m2 | 14,40 |
| 1. |  | 14,40 |  |  |  |  | 14,40 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-03-050 |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną,obróbki z papy nawierzchniowej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 14,40 |
| 1. |  | 14,40 |  |  |  |  | 14,40 |

6. Obróbki blacharskie Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-05-040 |  | Analogia - Rozebranie rur spustowych z PCV nadającej się do użytku krotność= 1,00 |  |  | m | 36,60 |
| 1. |  | 4*9,15 |  |  |  |  | 36,60 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-08-050 |  | Analogia - Rozebranie parapetów.z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 |  |  | m2 | 12,24 |
| 1. |  | (11*1,8+7*1,2+14*0,9)*0,3 |  |  |  |  | 12,24 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0517-02-050 |  | Analogia - Montaż parapetów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 07 mm ,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 19,08 |
| 1. |  | (1,85*11+1,25*7+0,95*14)*0,45 |  |  |  |  | 19,08 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0531-04-040 |  | Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu krotność= 1,00 |  |  | m | 36,60 |
| 1. |  | 4*9,15 |  |  |  |  | 36,60 |