Przedmiar robót

Budowa kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50A

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. INSTALACJE SANITARNE Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1. Instalacja wody Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0341-01-040 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 25,60 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-08-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0208-02-020 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0705-01-040 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami krotność= 1,00 | m | 25,60 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9220302-01-020 | Montaż tulei do budowy przejść przez ścianę betonową dla rur o średnicy 63 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek PP o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 63 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-092606-02-020 | Montaż zaworów pierwszeństwa DH300 kołnierzowych o średnicy nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-060-020 | Izolator przepływu zwrotnego typ BA o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-060-020 | Filtr siatkowy kołnierzowy o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-060-020 | Zawory odcinające grzybkowe kołnierzowe o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-010-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 71,90 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-020-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-030-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 15,40 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-050-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 13,20 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-060-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 18,80 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-010-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi PN20 o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 117,10 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-020-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi PN20 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 39,20 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-030-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi PN20 o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 36,60 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-050-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi PN20 o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 24,70 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-060-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-stabi PN20 o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 18,80 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-050-020 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40123-050-090 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40123-050-090 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 | kpl | 8,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-010-090 | Wodomierze skrzydełkowe JS-1,5 o śr. nominalnej 15 mm - woda zimna krotność= 1,00 | kpl | 6,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-010-090 | Wodomierze skrzydełkowe JS-1,0 o śr. nominalnej 15 mm - woda ciepła krotność= 1,00 | kpl | 6,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40142-030-090 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm krotność= 1,00 | kpl | 6,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-010-020 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 72,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-010-020 | Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 20 mm przez ścianę krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 32 mm przez ścianę krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 63 mm przez ścianę krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 20 mm przez strop krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-010-085 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) krotność= 1,00 | prob. | 2,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-020-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) krotność= 1,00 | m | 395,70 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-010-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 395,70 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-01-040 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm krotność= 1,00 | m | 61,60 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-02-040 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm krotność= 1,00 | m | 30,55 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-03-040 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm krotność= 1,00 | m | 10,30 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-04-040 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm krotność= 1,00 | m | 9,45 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-04-040 | Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm krotność= 1,00 | m | 15,40 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-05-040 | Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm krotność= 1,00 | m | 13,20 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-05-040 | Izolacja rurociągów śr. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm krotność= 1,00 | m | 18,80 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-10-040 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm krotność= 1,00 | m | 117,10 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-11-040 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm krotność= 1,00 | m | 39,20 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-11-040 | Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm krotność= 1,00 | m | 36,60 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-20-040 | Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm krotność= 1,00 | m | 24,70 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340110-15-040 | Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm krotność= 1,00 | m | 18,80 |

1.2. Instalacja hydrantowa Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-08-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0208-02-020 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-010-020 | Montaż kształtek PP o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 63 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-060-020 | Zawory odcinające grzybkowe kołnierzowe o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-060-020 | Izolator przepływu zwrotnego kołnierzowy typ EA o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40107-030-040 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych krotność= 1,00 | m | 19,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40107-050-040 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych krotność= 1,00 | m | 22,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40115-030-020 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40142-01 + KNNR-090 | Szafki hydrantowe naścienne HP25/30m Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-010-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 41,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40126-010-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) krotność= 1,00 | m | 41,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-04-040 | Izolacja rurociągów dn 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm krotność= 1,00 | m | 19,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-05-040 | Izolacja rurociągów dn 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm krotność= 1,00 | m | 22,00 |

1.3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa kotłowni Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0341-03-040 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0210-01-040 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0212-01-060 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność= 1,00 | m3 | 0,30 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0106-01-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m krotność= 1,00 | m3 | 2,26 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-030-060 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich - na gruncie krotność= 1,00 | m3 | 0,32 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0106-03-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów krotność= 1,00 | m3 | 1,43 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0106-04-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi krotność= 1,00 | m3 | 1,04 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0803-02-050 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko krotność= 1,00 | m2 | 1,43 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0207-01-040 | Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0705-01-040 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40203-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | m | 2,50 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40203-020-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | m | 0,50 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-020-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-040-020 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-020-020 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40216-010-020 | Wpusty podłogowe o śr. 75 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9200307-02-020 | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.02 | szt | 2,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070107-01-090 | Pompa KP250 AV + automatyka krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-040-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach i w posadzce w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40111-060-040 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w posadzce i wykopie w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-040-020 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-050-020 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 63 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-040-020 | Zawory przelotowe instalacji kanalizacji tłocznej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-060-020 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-060-020 | Zawory zwrotne klapowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-040-020 | Zawory zwrotne klapowe instalacji kanalizacji tłocznej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0316-01-020 | Przejścia gazoszczelne dla rur o śr. zewn. 63 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 63 mm przez ścianę krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-03-020 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 110 mm przez ścianę krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 50 mm przez strop krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-02-020 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 75 mm przez strop krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9260101-01 z.o.2.6-040 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15 - roboty wykonywane wewnątrz budynków krotność= 1,00 | m | 0,50 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9260201-01 z.o.2.6-090 | Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonuo szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia A15 - roboty wykonywane wewnątrz budynków krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-08-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0208-02-020 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm krotność= 1,00 | szt | 34,00 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2004-01-050 | Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa pionów krotność= 1,00 | m2 | 31,20 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40207-010-040 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | m | 26,50 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40207-020-040 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | m | 45,50 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40207-030-040 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | m | 71,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40222-010-020 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40222-010-020 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40222-020-020 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40222-010-020 | Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 32,00 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-040-020 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-050-020 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

1.5. Instalacja c.o. Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-08-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0208-02-020 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm krotność= 1,00 | szt | 29,00 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-030-040 | Rurociągi w instalacjach c.o. nierdzewne o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 254,90 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-040-040 | Rurociągi w instalacjach c.o. nierdzewne o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 68,50 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-050-040 | Rurociągi w instalacjach c.o. nierdzewne o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 28,60 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-060-040 | Rurociągi w instalacjach c.o. nierdzewne o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 21,00 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40405-070-040 | Rurociągi w instalacjach c.o. nierdzewne o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 31,20 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40409-030-020 | Punkty stałe na rurociągach nierdzewnych o śr. zewn. 18 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40409-040-020 | Punkty stałe na rurociągach nierdzewnych o śr. zewn. 22 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40409-060-020 | Punkty stałe na rurociągach nierdzewnych o śr. zewn. 35 mm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40408-030-020 | Wykonanie kompensacji na rurociągach nierdzewnych o śr. zewn. 35 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40408-040-020 | Wykonanie kompensacji na rurociągach nierdzewnych o śr. zewn. 22 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40408-060-020 | Wykonanie kompensacji lub obejść elementów konstrukcyjnych na rurociągach nierdzewnych o śr. zewn. 35 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem stopowym o śr. 15 mm krotność= 1,00 | szt | 17,00 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40429-040-090 | Rury przyłączne nierdzewne o śr. zewn. 15 mm do grzejników krotność= 1,00 | kpl | 38,00 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 38,00 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 38,00 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/500 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/600 krotność= 1,00 | szt | 13,00 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/700 krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/800 krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/900 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/1000 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/1200 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/1400 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-600/1600 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-070-020 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C22-900/700 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 141 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-110-020 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C33-600/900 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-110-020 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - C33-900/600 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350215-04-020 | Głowice termostatyczne krotność= 1,00 | szt | 38,00 |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-010-040 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych krotność= 3,00 | m | 404,20 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-010-044 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | urządz. | 38,00 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40436-010-086 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) krotność= 1,00 | urz. | 38,00 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-10-040 | Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) krotność= 1,00 | m | 44,00 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-10-040 | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) krotność= 1,00 | m | 68,50 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-10-040 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) krotność= 1,00 | m | 28,60 |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-19-040 | Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) krotność= 1,00 | m | 21,00 |
| 151 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-340101-19-040 | Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) krotność= 1,00 | m | 31,20 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0707-02-020 | Przejście ogniowe z zaprawy ogniochronnej EI120 krotność= 1,00 | szt | 12,00 |

1.6. Kotłownia Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40503-020-020 | Kotły Vitocrossal 300 o mocy znamionowej 60 kW wraz z automatyką i okablowaniem wg PT krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych -090 | Kominy kotłów dn 100 mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 155 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40511-010-020 | Neutralizaror skroplin krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40143-040-090 | Podgrzewacz ciepłej wody Vitolell V100 o poj 500 l krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 157 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40511-040-020 | Naczynia wzbiorcze przeponowe N140 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40511-010-020 | Naczynia wzbiorcze przeponowe DD25 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350208-02-020 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania Stratos 30/1-10 i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejściem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350208-02-020 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania Stratos 30/1-8 i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejściem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350208-02-020 | Pompy obiegowe do instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej Stratos 30/1-6 i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejściem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350112-03-020 | Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej Stratos 25/1-6 i śr. nominalnej króćców 1" (25 mm) wraz z podejściem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40509-010-020 | Zabezpieczenie przed obniżeniem stanu wody w kotle 933.1 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 164 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40524-030-020 | Zawory bezpieczeństwa 1915 3 bar o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 165 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40524-030-020 | Zawory bezpieczeństwa 2115 6 bar o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 166 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40524-020-020 | Zawory bezpieczeństwa 2115 6 bar o śr. nominalnej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 167 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-020-020 | Zawór napełniający VF06-1/2A krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-050-020 | Klapa odcinąjąca międzykołnierzowa o śr. nominalnej 40 mm z siłownikiem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310307-03-090 | Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym; śr. nominalna gniazd zaworów 25 mm krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-020-020 | Zawory odcinające kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-030-020 | Zawory odcinające kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-040-020 | Zawory odcinające kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 32 mm krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 173 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-050-020 | Zawory odcinające kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 40 mm krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 174 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-060-020 | Zawory odcinające kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 175 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-030-020 | Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 176 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-040-020 | Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 32 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 177 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-020-020 | Zawory spustowe kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 178 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 179 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40434-010-020 | Zbiorniki odpowietrzające o pojemności 3 dm3 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 180 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-030-020 | Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 181 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-040-020 | Filtry siatkowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 32 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 182 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-030-020 | Zawory antyskażeniowe BA z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 183 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-050-020 | Zawory antyskażeniowe BA z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 40 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 184 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-030-020 | Połączenie rozłączne o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 185 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40531-030-020 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 186 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40531-040-020 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 187 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40514-020-040 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 80 mm krotność= 1,00 | m | 2,40 |
| 188 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40516-010-040 | Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 189 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40516-020-040 | Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 190 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40517-010-020 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 191 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40517-020-020 | Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 192 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40518-010-171 | Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm krotność= 1,00 | złącze | 12,00 |
| 193 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40518-020-171 | Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm krotność= 1,00 | złącze | 14,00 |
| 194 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0105-04-050 | Odtłuszczanie rurociągów krotność= 1,00 | m2 | 3,74 |
| 195 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0101-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) krotność= 1,00 | m2 | 1,21 |
| 196 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0101-05-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) krotność= 1,00 | m2 | 2,53 |
| 197 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0201-04-050 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm krotność= 1,00 | m2 | 1,21 |
| 198 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0201-05-050 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm krotność= 1,00 | m2 | 2,53 |
| 199 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0210-04-050 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm krotność= 1,00 | m2 | 1,21 |
| 200 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0210-05-050 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm krotność= 1,00 | m2 | 2,53 |
| 201 | wg nakładów rzeczowych KNZ-04-040 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 202 | wg nakładów rzeczowych KNZ-04-040 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 203 | wg nakładów rzeczowych KNZ-04-040 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 50 mm krotność= 1,00 | m | 2,40 |
| 204 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40529-020-020 | Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 205 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080802-01-020 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 206 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080809-01-020 | Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 207 | wg nakładów rzeczowych -020 | Dostawa gaśnic proszkowych 6 kg wraz z wieszakiem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

1.7. Stacja uzdatniania wody Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40531-040-020 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 209 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40519-010-020 | Zawory spustowe kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 210 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-010-020 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 211 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-030-020 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 212 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-030-020 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 213 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-030-020 | Filtr wstępny FF06/20 Techwater o śr. nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 214 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-030-020 | Dozownik inhibitora korozji TGI60 Techdos Techwater krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 215 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-010-090 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 216 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40511-010-020 | Zmiękczacz TW08 seria Euro LGX dn 35 Techwater krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

1.8. Instalacja detekcji gazu Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01 0108-04-020 | Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 218 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01 0401-06-020 | Montaż czujek detekcji gazu - metanu/propanu krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 219 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01 0404-09-020 | Montaż dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem - moduł sterujący krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 220 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-040-040 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły krotność= 1,00 | m | 22,50 |
| 221 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-050-040 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 222 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50209-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDYżo 4x1 krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 223 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50209-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDYżo 2x2,5 krotność= 1,00 | m | 11,50 |
| 224 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50209-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YTKSYżo 1x4x0,8 krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 225 | wg nakładów rzeczowych KNR AL-01 0604-01-020 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego detekcji gazu krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

1.9. Instalacja gazu wewnętrzna Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0215-01-090 | Przyłącza domowe o śr. nominalnej 50 mm - montaż podejścia w rurze ochronnej ze skrzynką gazową i kurkiem krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 227 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0216-01-016 | Przejścia gazociągu przez ściany murowane grubości 1 cegły dla przyłączy o śr. nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 80 mm krotność= 1,00 | przejśc | 1,00 |
| 228 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0707-02-020 | Wypełnienie tulei zaprawą ogniochronną krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 229 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40521-060-020 | Zawory elektromagnetyczne MAG kołnierzowe o śr. nominalnej 50 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 230 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40303-040-040 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 231 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40303-060-040 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 3,90 |
| 232 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40303-080-040 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 80 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00 | m | 1,80 |
| 233 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40312-060-020 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 234 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40312-060-020 | Filtry gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 235 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40531-040-020 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 236 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0105-04-050 | Odtłuszczanie rurociągów krotność= 1,00 | m2 | 2,55 |
| 237 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0101-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) krotność= 1,00 | m2 | 1,32 |
| 238 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0101-05-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) krotność= 1,00 | m2 | 1,23 |
| 239 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0201-04-050 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm krotność= 1,00 | m2 | 1,32 |
| 240 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0210-04-050 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm krotność= 1,00 | m2 | 1,32 |
| 241 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0201-05-050 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm krotność= 1,00 | m2 | 1,23 |
| 242 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-12W0210-05-050 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm krotność= 1,00 | m2 | 1,23 |
| 243 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40307-020-085 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm krotność= 1,00 | prob. | 1,00 |

1.10. Instalacja gazu zewnętrzna Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-050-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m2 | 22,50 |
| 245 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-030-060 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m3 | 10,39 |
| 246 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m3 | 4,01 |
| 247 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - wywóz nadmiaru ziemi krotność= 9,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m3 | 4,01 |
| 248 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m3 | 1,20 |
| 249 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0306-05-040 | Rury ochronne (osłonowe) z PE SDR 17,6 o śr. nominalnej 110 mm krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 250 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0301-06-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - przeciąganie w rurach ochronnych z założeniem manszet i pierścieni dystansowych krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 251 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0301-06-040 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 252 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0303-06-020 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 253 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0305-06-020 | Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 63 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 100 mm - podejście do punktu redukcyjnego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 254 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 90814-01-040 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi o śr. 110 mm z uszczelnieniem końców rur dławicą krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m | 2,00 |
| 255 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0220-01-090 | Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 256 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0220-02-040 | Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 257 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-03 z.o.2.1-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - obsypka piaskowa krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m3 | 2,81 |
| 258 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wtopionym drutem lokalizacyjnym krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 259 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-05 z.o.2.1-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m3 | 10,39 |
| 260 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-010-050 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m2 | 22,50 |
| 261 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m2 | 22,50 |
| 262 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-01.01 | m2 | 22,50 |

1.11. Instalacja wentylacji - Wywiew Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0325-04-020 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 264 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 265 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170101-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % krotność= 1,00 | m2 | 8,12 |
| 266 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170138-01-020 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - kwadratowe krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 267 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9160105-02-050 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1000 mm krotność= 1,00 | m2 | 1,01 |
| 268 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9160101-02-050 | Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwód kanałów do 1000 mm krotność= 1,00 | m2 | 5,76 |
| 269 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-160603-03-050 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji powierzchni kształtowych o wielkości ponad 1.07 m2 krotność= 1,00 | m2 | 6,20 |

1.12. Instalacja wentylacji - Nawiew Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 271 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170113-03-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % krotność= 1,00 | m2 | 2,36 |
| 272 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170138-02-020 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - okrągłe krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. Rozdzielnice Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-1-020 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 274 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50206-060-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe - YKYżo 5x6 krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 275 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w istniejącej rozdzielnicy RG - wyłączniki B16A/1P krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 276 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50408-040-020 | Dodatkowe wyposażenie istniejącej rozdzielnicy RG - szyna łączeniowa 1-biegunowa krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 277 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50405-010-020 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 278 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50408-020-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 279 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50408-010-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 280 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50408-040-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 281 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-030-020 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - CFI6 25/3P 30mA krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 282 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - cewka wybijakowa krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 283 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-030-020 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik 4P B+C krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 284 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - lampki kontrolne krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 285 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłączniki B16A/1P krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 286 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłączniki C6A/1P krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 287 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłączniki C2A/1P krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 288 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50407-010-020 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłączniki B10A/1P krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

2.2. Instalacja oświetleniowa Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-09-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 290 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 291 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50304-030-020 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 292 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50303-050-020 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm2 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 293 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-050-020 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 294 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50307-010-020 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 295 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-040-040 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły krotność= 1,00 | m | 35,00 |
| 296 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-050-040 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 297 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50209-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDYżo 3x1,5 krotność= 1,00 | m | 67,00 |
| 298 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - pom. kotłowni krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 299 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 300 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe awarylne krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 301 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 | Przegrody ogniowe dla kabli przy przejściu przez ścianę - plaster krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

2.3. Instalacja gniazd wtykowych i sterowania Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 303 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50303-070-020 |  | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 304 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50304-030-020 |  | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 2 wylotach przykręcane krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 305 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-050-020 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 306 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-070-040 |  | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie krotność= 1,00 |  |  | m | 6,10 |
| 307 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50101-010-040 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie krotność= 1,00 |  |  | m | 6,10 |
| 308 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-040-040 |  | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły krotność= 1,00 |  |  | m | 71,00 |
| 309 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-050-040 |  | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu krotność= 1,00 |  |  | m | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 310 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50203-010-040 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x1,5 krotność= 1,00 |  |  | m | 6,10 |
| 311 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50209-040-040 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDYżo 3x1,5 krotność= 1,00 |  |  | m | 34,00 |
| 312 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50209-040-040 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDYżo 3x2,5 krotność= 1,00 |  |  | m | 50,00 |
| 313 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 |  | Przegrody ogniowe dla kabli przy przejściu przez ścianę - obejmy krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |

2.4. Instalacja uziemiająca Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0335-10-020 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 315 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50602-020-040 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 316 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0106-01-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m krotność= 1,00 | m3 | 1,00 |
| 317 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50602-040-040 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem krotność= 1,00 | m | 3,50 |
| 318 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0317-01-020 | Przegrody ogniowe dla kabli przy przejściu przez ścianę - plaster krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 319 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50611-010-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 320 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0106-03-060 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów krotność= 1,00 | m3 | 1,00 |

2.5. Pomiary Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-010-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) krotność= 1,00 | pomiar | 9,00 |
| 322 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 323 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-050-020 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 324 | wg nakładów rzeczowych KNR 13-210301-03-068 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku krotność= 1,00 | kpl pom. | 3,00 |
| 325 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-010-085 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) krotność= 1,00 | prob. | 1,00 |

3. ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.1. Posadzki Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0604-05-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa krotność= 1,00 | m2 | 34,22 |
| 327 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0604-06-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa krotność= 1,00 | m2 | 34,22 |
| 328 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0602-07-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - np. Izohan 1K krotność= 1,00 | m2 | 34,22 |
| 329 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0606-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe krotność= 1,00 | m2 | 34,22 |
| 330 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1104-02-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko krotność= 1,00 | m2 | 34,22 |
| 331 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1104-03-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm krotność= 6,00 | m2 | 34,22 |
| 332 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1116-07-050 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową krotność= 1,00 | m2 | 34,22 |
| 333 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2805-05-050 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 krotność= 1,00 | m2 | 5,13 |
| 334 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2806-05-050 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 krotność= 1,00 | m2 | 29,09 |
| 335 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2809-02-040 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 krotność= 1,00 | m | 7,86 |
| 336 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2809-04-040 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 krotność= 1,00 | m | 28,62 |
| 337 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2809-05-040 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca krotność= 1,00 | m | 28,48 |

3.2. Płyty pod kotły Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41407-010-050 | Deskowanie podestów fundamentowych pod kotły krotność= 1,00 | m2 | 1,20 |
| 339 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41401-020-033 | Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste krotność= 1,00 | kg | 26,88 |
| 340 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41403-020-033 | Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali pow.8 do 14 mm krotność= 1,00 | kg | 26,88 |
| 341 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41408-010-060 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - podesty - transport mieszanki betonowej taczkami krotność= 1,00 | m3 | 0,30 |

3.3. Ściany i sufity Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0304-01-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami krotność= 1,00 | m3 | 3,60 |
| 343 | wg nakładów rzeczowych BC-020121-01-050 | Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku krotność= 1,00 | m2 | 16,22 |
| 344 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9190101-01-121 | Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych krotność= 1,00 | doba | 5,00 |
| 345 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0713-01-050 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach krotność= 1,00 | m2 | 89,31 |
| 346 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0713-02-050 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach krotność= 1,00 | m2 | 41,76 |
| 347 | wg nakładów rzeczowych BC-020101-02-040 | Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg. krotność= 1,00 | m | 10,81 |
| 348 | wg nakładów rzeczowych BC-020127-01-050 | Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem- ręcznie, malowanie jednokrotne krotność= 1,00 | m2 | 16,22 |
| 349 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0603-07-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - np. Izohan 1K krotność= 1,00 | m2 | 16,22 |
| 350 | wg nakładów rzeczowych BC-020122-01-050 | Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe gr. tynku 2 cm krotność= 1,00 | m2 | 16,22 |
| 351 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0711-01-050 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu krotność= 1,00 | m2 | 1,07 |
| 352 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0711-02-050 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu krotność= 1,00 | m2 | 7,20 |
| 353 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2012-01-050 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 20,71 |
| 354 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2013-01-050 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 112,61 |
| 355 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2014-01-050 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 38,20 |
| 356 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2015-01-050 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 krotność= 1,00 | m2 | 3,56 |
| 357 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1510-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania krotność= 1,00 | m2 | 123,80 |
| 358 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1508-01-050 | Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie krotność= 1,00 | m2 | 51,28 |

3.4. Stolarka, ślusarka i roboty towarzyszące Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0331-03-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych krotność= 1,00 | m3 | 1,63 |
| 360 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0306-03-050 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian krotność= 1,00 | m2 | 0,78 |
| 361 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0347-03-082 | Wykucie gniazd o głębokości 1 1/2 ceg. dla belek stalowych N-1 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | gniazd. | 2,00 |
| 362 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0347-03-082 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla nadproża N-2 stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | gniazd. | 2,00 |
| 363 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0131-05-034 | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem krotność= 1,00 | t | 0,09 |
| 364 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031017-17-666 | Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu krotność= 1,00 | otw. | 6,00 |
| 365 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-060112-01-020 | Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 366 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0203-07 z.sz.2.-060 | Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3 krotność= 1,00 | m3 | 0,13 |
| 367 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0132-05-040 | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 368 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1203-01-050 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - p.poż EI60 z dźwignią antypaniczną krotność= 1,00 | m2 | 1,85 |
| 369 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1203-01-050 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - p.poż EI30 krotność= 1,00 | m2 | 1,85 |
| 370 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1040-01-050 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zewnętrzne krotność= 1,00 | m2 | 3,69 |
| 371 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1018-04-050 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - rozwieralno-uchylne krotność= 1,00 | m2 | 2,25 |
| 372 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-2143-02-040 | (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym krotność= 1,00 | m | 1,50 |